§9. 波動問題と変分原理

§6および§8では，完全流体の非回転流れについて論じた。§6で論じたのは自由表面のない場合であり，§8で論じたのは自由表面はあるが変分原理が対象とする流体領域が有限の場合であって，いづれも無限遠方に進行する波動の存在を前提としない議論であった。

本章では，無限遠方に進行する波動が存在する場合について，波動問題と変分原理との関係を論じる。この場合には，まず波の放射条件をどう置くかが問題となる。

自由表面が存在する場合には，変分原理は単なる停留原理となり、最小(または最大)原理でなくなるので，§6で述べたような上下界による誤差の推定などはできない。しかし，波の散乱と放射の間の興味ある関係を導くことができるなど，理論的に面白い結果が得られる。

§9.1  1次元波動(棒の伸び縮み波)の放射条件とその変分法的取り扱い

まず最初に，純粋に1次元の波動について考える。単純な問題であるが，基本的なｱｲﾃﾞｱを見出して，検証することができる。

棒の伸び縮み波は，すべての波長の波が同じ速度で進む分散を伴わない波動であり，いわゆる波動方程式に従う。

外力をf(t,x)，ﾔﾝｸﾞ率をE，密度をρ面積Sの一様な断面の棒の軸に沿ってx軸を取る。時刻tにおける棒の軸方向の変位をu(t,x)，応力をσx(t,x)とする。このとき

E∂2u∂x2−ρ∂2u∂t2=−f  for0<x<xO+                    (9.1.1)

である。棒はx=0を自由端として，x=+∞に無限に延びており，x=+∞より来る入射波は，x=0で反射されて無限遠方に放射されるものとする。外力fは零とする。正弦波を考え，時間項をeiωtとし，以下においては空間項のみ考える。iは−1と意味する。このとき，棒の運動は境界値問題

Kelvin条件[K]：

dudx=1Eσx  for0<x<xO+                           (9.1.2)

Dirichlet条件[D]：

dσxdx=−k2E u   for0<x<xO+                      (9.1.3a)

σx(0)=0                                         (9.1.3b)

σx(xO+)=−ikEu(xO+)+2ikEA+eikxO+                      (9.1.3c)

で記述できる。ここで，k=ρ/E ωは波数であり，位相速度はc=ω/k=E/ρである。xO+は十分遠方に取られた仮想境界とする。A+は入射波の変位振幅である。(9.1.3c)式は，変位uを

u≈A+eikx+a0+e−ikx  asx→∞                        (9.1.4)

と仮定して導かれた。ここで，a0+は反射波の振幅である。この問題では局所波(local wave)がないので，(9.1.4)式，したがって，(9.1.3c)式はいたる所で左辺と右辺が等しい。(9.1.3c)式は，いわゆるSommerfeldの放射条件を入射波のある場合に拡張したものであり，Isshiki-Sommerfeldの放射条件と呼びたい。

Kelvin条件およびDirichlet条件というのは，完全流体の非回転運動の変分原理であるKelvinの原理およびDirichletの原理の自然条件として与えられる条件と，数学的に同じ構造を持つ条件を指す。

物理的な観点からは，棒の伸び縮み問題の場合には，Kelvin条件[K]は運動学的条件と，Dirichlet条件[E]は力学的条件と呼ぶべきであるが，問題によっては，Kelvin条件[K]が力学的条件に，Dirichlet条件[D]が運動学的条件になる。例えば，流体を伝わる音波の問題はこうなる。すなわち，物理的な分類で分けると数学的分類が逆になってしまう。そこで，本章では数学的な議論が主となるので，数学的な分類に従うことにする。

Dirichlet条件[D]の下に，仮想応力変分δσxを考えると

0=−dudx−1Eσxδσxdx

=1Eσxδσxdx+udδσxdxdx−u(xO+)δσx(xO+)+u(0)δσx(0)

=1Eσxδσxdx−k2Euδudx+ikEu(xO+)δu(xO+)

=δ12Eσx2dx−k2E2u2dx+ik2Eu(xO+)2             (9.1.5)

を得る。したがって，(9.1.2)式と(9.1.3)式で与えられる境界値問題は，変分問題

ΠISK[σx,u]=12Eσx2dx−k2E2u2dx+ik2Eu(xO+)2=stationary

under[D]                                               (9.1.6)

と等しい。この変分問題は完全流体の非回転流れにおけるKelvinの原理に相当するものであるので，Isshiki-Sommerfeld-Kelvin原理と呼ぶことにする。(9.1.5)式より，この変分問題の自然条件は，Kelvin条件[K]である。

このことを確かめる。そのために，Lagrangeの未定乗数λを導入して，Dirichlet条件[D]を緩和する。すなわち，汎関数

ΠISKD'[σx,u,λ]=ΠISK[σx,u]

+λdσxdx+k2Eudx+λ(0)σx(0)

−λ(xO+)[σx(xO+)+ikEu(xO+)−2ikEA+eikxO+]

=stationary                                   (9.1.7)

を考える。停留条件を求めると

0=δΠISKD'=1Eσxδσxdx−k2Euδudx+ikEu(xO+)δu(xO+)

+λdδσxdx+k2Eδudx+λ(0)δσx(0)

−λ(xO+)[δσx(xO+)+ikEδu(xO+)]

+δλdσxdx+k2Eudx+δλ(0)σx(0)

−δλ(xO+)[σx(xO+)+ikEu(xO+)−2ikEA+eikxO+]

=−dλdx−1Eσxδσxdx+ρω2(λ−u)δudx

+ikEu(xO+)δu(xO+)+λ(xO+)δσx(xO+)−λ(0)δσx(0)+λ(0)δσx(0)

−λ(xO+)[δσx(xO+)+ikEδu(xO+)]

+δλdσxdx+k2Eudx+δλ(0)σx(0)

−δλ(xO+)[σx(xO+)+ikEu(xO+)−2ikEA+eikxO+]

=−dλdx−1Eσxδσxdx+k2E(λ−u)δudx

−ikE[λ(xO+)−u(xO+)]δu(xO+)

+δλdσxdx+k2Eudx+δλ(0)σx(0)

−δλ(xO+)[σx(xO+)+ikEu(xO+)−2ikEA+eikxO+]           (9.1.8)

であるので，(9.1.7)式の変分問題の自然条件は

Kelvin条件[K∗]：

λ=u  for0<x<xO+                              (9.1.9a)

dλdx=1Eσx  for0<x<xO+                          (9.1.9b)

λ(xO+)=u(xO+)                                     (9.1.9c)

Dirichlet条件[D]：

dσxdx=−k2Eu   for0<x<xO+                      (9.1.3a)

σx(0)=0                                         (9.1.3b)

σx(xO+)=−ikEu(xO+)+2ikEA+eikxO+                      (9.1.3c)

であるので，(9.1.6)式の変分問題の自然条件は，Kelvin条件[K]であることが分かる。

(9.1.7)式の変分問題を書き直すと

ΠISKD[σx,u]=ΠISKD'[σx,u,λ]|λ=u

=12Eσx2dx−k2E2u2dx+ik2Eu(xO+)2

+udσxdx+k2Eudx+λ(0)σx(0)

−u(xO+)[σx(xO+)+ikEu(xO+)−2ikEA+eikxO+]

=−dudxσx−12Eσx2dx+k2E2u2dx+ik2Eu(xO+)2

+u(xO+)σx(xO+)−u(0)σx(0)+u(0)σx(0)

−u(xO+)[σx(xO+)+ikEu(xO+)−2ikEA+eikxO+]

=−dudxσx−12Eσx2dx+k2E2u2dx−ik2Eu(xO+)2

+2ikEA+eikxO+u(xO+)

=stationary                                 (9.1.10)

を得る。この変分問題は，弾性学でHellinger-Reissnerの原理と呼ぶものの拡張である。以下ではIsshiki-Sommerfeld-Kelvin-Dirichletの原理と呼ぶ。

(9.1.10)式の変分問題において，Kelvin条件[K]を拘束すると

ΠISD[u]=ΠISKD[σx,u]|under [D]

=−E2dudx2dx+k2E2u2dx−ik2Eu(xO+)2

+2ikEA+eikxO+u(xO+)

=stationary                                       (9.1.11)

という変分問題を得る。この変分問題は，完全流体の非回転流れにおけるDirichletの原理に相当するものであるので，Isshiki-Sommerfeld-Dirichlet原理と呼ぶことにする。この変分問題の停留条件を求めると

0=δΠISD=−Edudxdδudxdx+k2Euδudx−ikEu(xO+)δu(xO+)

+2ikEA+eikxO+δu(xO+)

=Ed2udx2+k2Euδudx+Eu'(0)δu(0)

−[Eu'(xO+)+ikEu(xO+)−2ikEA+eikxO+]δu(xO+)                 (9.1.12)

となる。したがって，(9.1.11)式の変分問題の自然条件は

Ed2udx2+k2Eu=0                                     (9.1.13a)

Eu'(0)=0                                           (9.1.13b)

Eu'(xO+)=−ikEu(xO+)+2ikEA+eikxO+                        (9.1.13c)

で与えられる。これらは，Kelvin条件[K]を使って，σxを消去したDirichlet条件[D]である。

以上の議論においては，遠方での解の形をIsshiki-Sommerfeldの放射条件(9.1.3c)式の形で考えた。棒の伸び縮み波の場合には局在波がないので遠方境界x=xO+をどこにとってもよいが，局在波のある場合には，遠方境界x=xO+を十分遠方に取らねばならない。これは不便である。局在波を無視しないもっと別の形にする必要がある。そこで，波の放射条件を(9.1.3c）式の代わりに

u=A+eikx+a0+e−ikx  atx=xO+                        (9.1.14)

と考える。局在波のある場合には，この式の右辺に局在波を表す項が加わる。(9.1.14)式は，xの任意の値に対して成り立つ式であるが，境界条件として使うことを明確にするためにx=xO+で与えられるものとしている。反射波の振幅を表すa0+が新たに未知数に加わったので，もう一つ条件が要る。そこで，(9.1.14)式をxについて微分して求められる

σx=ikEA+eikx−ikEa0+e−ikx  atx=xO+                  (9.1.15)

を，もう一つの条件と考える。

そこで，(9.1.14)式をx=xO+ におけるKelvin条件[K]の一つと考え，(9.1.15)式をx=xO+ におけるDirichlet条件[D]の一つと考える。このような放射条件を，Isshikiの放射条件と呼ぶことにする。

この場合には，棒の運動は境界値問題

Kelvin条件[K1]：

dudx=1Eσx  for0<x<xO+                         (9.1.16a)

u(xO+)=A+eikxO++a0+e−ikxO+                           (9.1.16b)

Dirichlet条件[D1]：

dσxdx=−k2Eu   for0<x<xO+                     (9.1.17a)

σx(0)=0                                       (9.1.17b)

σx(xO+)=ikEA+eikxO+−ikEa0+e−ikxO+                      (9.1.17c)

で記述できる。

この新しいDirichlet条件[D1] の下に，仮想応力変分δσxを考えると

0=−dudx−1Eσxδσxdx+u(xO+)−A+eikxO+−a0+e−ikx0+δσx

=1Eσxδσxdx+udδσxdxdx−u(xO+)δσx(xO+)+u(0)δσx(0)

+u(xO+)δσx(xO+)+−A+eikxO+−a0+e−ikx0+(−ikEδa0+e−ikxO+)

=1Eσxδσxdx−k2Euδudx

+ikEA+δa0++ikEe−2ikxO+a0+δa0+

=δ12Eσx2dx−k2E2u2dx+ik2Eu(xO+)2

+ikE2e−2ikxO+(a0+)2+ikEA+a0+                       (9.1.18)

を得る。したがって，(9.1.16)式と(9.1.17)式で与えられる境界値問題は，変分問題

ΛIK[σx,u,a0+]=12Eσx2dx−k2E2u2dx

+ikE2e−2ikxO+(a0+)2+ikEA+a0+=stationary

under[D1]

(9.1.19)

と等しい。この変分問題は完全流体の非回転流れにおけるKelvinの原理に相当するものであるので，Isshiki-Kelvinの原理と呼ぶことにする。(9.1.18)式より，この変分問題の自然条件は，Kelvin条件[K1]である。

このことを確かめる。そのために，Lagrangeの未定乗数λを導入して，Dirichlet条件[D1]を緩和する。すなわち，汎関数

ΛIKD'[σx,u,a0+,λ]=ΛIK[σx,u,a0+]

+λdσxdx+k2Eudx+λ(0)σx(0)

−λ(xO+)[σx(xO+)−ikEA+eikxO++ikEa0+e−ikxO+]

=stationary                                 (9.1.20)

を考える。停留条件を求めると

0=δΛIKD'=1Eσxδσxdx−k2Euδudx

+ikEe−2ikxO+a0+δa0++ikEA+δa0+

+λdδσxdx+k2Eδudx+λ(0)δσx(0)

−λ(xO+)[δσx(xO+)+ikEδa0+e−ikxO+)]

+δλdσxdx+k2Eudx+δλ(0)σx(0)

−δλ(xO+)[σx(xO+)−ikEA+eikxO++ikEa0+e−ikxO+]

=−dλdx−1Eσxδσxdx−k2E(λ−u)δudx

−ikEe−ikxO+λ(xO+)−A+eikxO+−a0+e−ikxO+δa0+

+δλdσxdx+k2Eudx+δλ(0)σx(0)

−δλ(xO+)[σx(xO+)−ikEA+eikxO++ika0+e−ikxO+]           (9.1.21)

であるので，(9.1.20)式の変分問題の自然条件は

Kelvin条件[K1∗]：

λ=u  for0<x<xO+                             (9.1.22a)

dλdt=1Eσx  for0<x<xO+                         (9.1.22b)

λ(xO+)=A+eikxO++a0+e−ikxO+                           (9.1.22c)

Dirichlet条件[D1]：

dσxdx=−k2Eu   for0<x<xO+                     (9.1.17a)

σx(0)=0                                       (9.1.17b)

σx(xO+)=ikEA+eikxO+−ikEa0+e−ikxO+                      (9.1.17c)

である。したがって，(9.1.19)式の変分問題の自然条件は，Kelvin条件[K1]であることが分かる。

(9.1.20)式の変分問題を書き直すと

ΛIKD[σx,u,a0+]=ΛIKD'[σx,u,a0+,λ]|λ=u

=ΛIK[σx,u,a0+]

+udσxdx+ρω2udx+u(0)σx(0)

−u(xO+)σx(xO+)−ikEA+eikxO++ikEa0+e−ikxO+

=−dudxσx−12Eσx2dx+k2E2u2dx

−ikEe−ikxO+u(xO+)a0++ikE2e−2ikxO+(a0+)2

+ikEA+eikxO+u(xO+)+ikEA+a0+

=stationary                                (9.1.23)

を得る。この変分問題は，弾性学でHellinger-Reissnerの原理と呼ぶものの拡張である。以下ではIsshiki-Kelvin-Dirichletの原理と呼ぶ。

(9.1.23)式の変分問題において，Kelvin条件[K1]の一つである(9.1.16a)式を拘束すると

ΛID[u,a0+]=ΛIKD[σx,u,a0+]|σx=Edu/dx

=−E2dudx2dx+k2E2u2dx

−ikEe−ikxO+u(xO+)a0++ikE2e−2ikxO+(a0+)2

+ikEA+eikxO+u(xO+)+ikEA+a0+

=stationary                                (9.1.24)

という変分問題を得る。この変分問題は，完全流体の非回転流れにおけるDirichletの原理に相当するものであるので，Isshiki-Dirichlet原理と呼ぶことにする。この変分問題の停留条件を求めると

0=δΛID=−Edudxdδudxdx+k2Euδudx

−ikEe−ikxO+δu(xO+)a0+−ikEe−ikxO+u(xO+)δa0++ikEe−2ikxO+a0+δa0+

+ikEA+eikxO+δu(xO+)+ikEA+δa0+

=Ed2udx2+k2Euδudx

+Eu'(0)δu(0)

−[Eu'(xO+)−ikEA+eikxO++ikEa0+e−ikxO+]δu(xO+)

−ikEe−ikxO+[u'(xO+)−A+eikxO+−a0+e−ikxO+]δa0+             (9.1.25)

となる。したがって，(9.1.24)式の変分問題の自然条件は

Ed2udx2+k2Eu=0                                     (9.1.26a)

Eu'(0)=0                                           (9.1.26b)

u(xO+)=A+eikxO++a0+e−ikxO+                               (9.1.26c)

Eu'(xO+)=ikEA+eikxO+−ikEa0+e−ikxO+                         (9.1.26d)

で与えられる。これらは，(9.1.16a)式を使ってσxを消去したKelvin条件[K1]の一つである(9.1.16b)式とDirichlet条件[D1]である。

(9.1.11)式および(9.1.24)式で与えられる二つの変分問題を用いる数値計算について述べる。境界値問題の正解を

Eu=A+eikx+a0+e−ikx                                (9.1.27)

とすると

σx=Eu'=ikA+eikx−ika0+e−ikx                         (9.1.28)

であるから，境界条件

0=σx(0)=ikA+−ika0+                              (9.1.29)

より

a0+=A+                                          (9.1.30)

となる。したがって，正解は

Eu=A+(eikx+e−ikx)=2A+coskx=2A+1−12!(kx)2+14!(kx)4−⋯    (9.1.31)

と求まる。

まず，(9.1.11)式で与えられる変分問題の直接法による数値計算について考える。αn, (n=0,1,⋯,N−1)を未知定数として

Eu=n=0N−1αnxn  for0<x<xO+                       (9.1.32)

とおき，これを，（9.1.11）式を少し変形した

EΠISD[u]=−12dEudx2dx+k22(Eu)2dx−ik2Eu(xO+)2

+2ikEA+eikxO+Eu(xO+)

=stationary                                   (9.1.33)

に代入して，αn, (n=0,1,⋯,N−1)に関する多変数関数の停留問題に置き換える。計算結果を以下に示す。Nが小さくても，良い近似が求まっている。

k=4.0, N=6, xO+=2.0, EA+=1.0のとき

No.   x    Re[Eu]  Im[Eu]  [Eu]exact

1   0.0000   1.9175  -0.2154   2.0000

2   0.1000   1.7868  -0.2008   1.8421

3   0.2000   1.3265  -0.1490   1.3934

4   0.3000   0.6566  -0.0738   0.7247

5   0.4000  -0.0960   0.0108  -0.0584

6   0.5000  -0.8112   0.0911  -0.8323

7   0.6000  -1.3866   0.1558  -1.4748

8   0.7000  -1.7461   0.1962  -1.8844

9   0.8000  -1.8447   0.2073  -1.9966

10   0.9000  -1.6721   0.1879  -1.7935

11   1.0000  -1.2523   0.1407  -1.3073

12   1.1000  -0.6414   0.0721  -0.6147

13   1.2000   0.0779  -0.0088   0.1750

14   1.3000   0.8040  -0.0903   0.9370

15   1.4000   1.4272  -0.1604   1.5511

16   1.5000   1.8428  -0.2070   1.9203

17   1.6000   1.9673  -0.2210   1.9864

18   1.7000   1.7570  -0.1974   1.7388

19   1.8000   1.2296  -0.1382   1.2167

20   1.9000   0.4878  -0.0548   0.5025

図9.1.1  近似解Re[Eu]+iIm[Eu]と正解[Eu]exact

つぎに，(9.1.24)式で与えられる変分問題の直接法による数値計算について考える。Euは，(9.1.32)式の形を考える。これ以外に，a0+を未知数とする。これらを，（9.1.24）式を少し変形した

EΛID[u,a0+]=−12dEudx2dx+k22(Eu)2dx

−ike−ikxO+Eu(xO+) Ea0++ik2e−2ikxO+(Ea0+)2

+ikEA+eikxO+Eu(xO+)+ikEA+Ea0+

=stationary                                  (9.1.34)

に代入して，αn, (n=0,1,⋯,N−1)に関する多変数関数の停留問題に置き換える。計算結果を以下に示す。Nが小さくても，良い近似が求まっている。(9.1.33)式よりも，(9.1.34)式による方がはるかに精度の高い近時解が得られる。

k=4.0, N=6, xO+=2.0, EA+=1.0のとき

Re[Ea0+]=0.9996, Im[Ea0+]=0.0298

No.   x    Re[Eu]  Im[Eu]  [Eu]exact

1   0.0000   1.9782   0.0294   2.0000

2   0.1000   1.8434   0.0274   1.8421

3   0.2000   1.3685   0.0204   1.3934

4   0.3000   0.6774   0.0101   0.7247

5   0.4000  -0.0990  -0.0015  -0.0584

6   0.5000  -0.8368  -0.0125  -0.8323

7   0.6000  -1.4305  -0.0213  -1.4748

8   0.7000  -1.8014  -0.0268  -1.8844

9   0.8000  -1.9031  -0.0283  -1.9966

10   0.9000  -1.7251  -0.0257  -1.7935

11   1.0000  -1.2920  -0.0192  -1.3073

12   1.1000  -0.6617  -0.0098  -0.6147

13   1.2000   0.0804   0.0012   0.1750

14   1.3000   0.8295   0.0123   0.9370

15   1.4000   1.4724   0.0219   1.5511

16   1.5000   1.9011   0.0283   1.9203

17   1.6000   2.0296   0.0302   1.9864

18   1.7000   1.8127   0.0270   1.7388

19   1.8000   1.2685   0.0189   1.2167

20   1.9000   0.5032   0.0075   0.5025

図9.1.2  近似解Re[Eu]+iIm[Eu]と正解[Eu]exact